<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 20 - Introduzione ai bridge

Indice degli argomenti

- Classificazione di bridge, router e gateway

- I bridge

- Principi di funzionamento

- Calcolo delle tabelle di instradamento

=======================================================================

Dopo aver parlato di Ethernet e di Token Ring, si vuole parlare di come si fa a fare un sistema di rete mista su base locale e geografica.

Internetworking

- Bridge, Router e Gateway servono ad interconnettere reti diverse

- L'interconnessione può avvenire su base locale (rete locale) o remota (rete geografica)

- Si collocano a livelli diversi del modello OSI:

- I Bridge a livello 2 (sottolivello MAC): interconnessione di rete locale su base locale

- I Router a livello 3: interconnessione di reti locali su base geografica (una rete locale che sta a Torino con una che sta a Milano, con una che sta negli USA)

- I Gateway a livello 7 (comunque ad un livello superiore al 3): risolvono problemi di compatibilità di protocolli applicativi ai livelli superiori (conversione di protocolli). Ad esempio un applicativo di una rete SNA che vuole interagire con un applicativo di una rete DECNET.

=======================================================================

Differenze

I Bridge

- Hanno algoritmi di instradamento molto semplici (la strada che deve fare un pacchetto per andare dal mittente al destinatario). Il problema non sussiste in un ramo di rete locale, in quanto la trasmissione è in broadcast. Se invece più LAN sono collegate tramite bridge, ci possono essere dei cammini alternativi (per avere fault tolerance) ovvero maglie: ne consegue un problema di routing/instradamento, comunque abbastanza semplice dato che la topologia non è mai particolarmente complicata ed i mezzi trasmissivi sono molto veloci.

- Si utilizzano normalmente per connessioni locali

I Router (Intermediate System)

- Hanno algoritmi di instradamento sofisticati. Sono al livello 3 del modello OSI (sono chiamati Intermediated system) che è il livello a cui l'OSI ha assegnato l'internetworking. Sfruttano velocità differenziate dei canali trasmissivi e topologia magliata. I canali devono essere  utilizzati al meglio perché costano.

- Si utilizzano normalmente per interconnessioni geografiche

I Gateway

- Si utilizzano per interconnettere architetture di rete diverse (es. SNA e TCP/IP)

=======================================================================

BRIDGE

Applicazione						Applicazione

Presentazione						Presentazione

Sessione						Sessione

Trasporto			  RETE		Trasporto

Rete		        					Rete

Data Link		Data Link	Data Link	Data Link

Fisico			Fisico		     Fisico		Fisico

STAZ. A di LAN1					STAZ. B di LAN2

Se un bridge deve interconnettere n reti locali deve avere n livelli fisici separati. I livelli data link comunicano fra di loro, tra di essi esiste una funzione di relay. Il bridge ritrasmette solo i pacchetti che devono transitare effettivamente da una LAN all'altra LAN che interconnette, quindi il traffico locale di una LAN si mantiene locale. Il traffico globale sulla rete estesa (throughput aggregato) è superiore a quello massimo ammesso per ogni singola LAN. Ad esempio se ho una rete a 4Mb/s e una a 12Mb/s collegate con un bridge, il traffico globale può essere di 15Mb/s se la maggior parte del traffico resta locale.

Terminologia

LAN:  in Ethernet è un dominio di collisione, in Token ring e FDDI è un dominio di token. I Bridge mantengono separati i domini di collisione di due Ethernet o di token di due LAN TokenRing/FDDI o combinazioni di reti collegate con bridge.

La rete ottenuta collegando più reti locali con bridge, è detta rete estesa e a volte è indicata con le sigle ELAN, XLAN o BLAN.

=======================================================================

N.B.: da questo punto in poi i bridge sono da intendersi come Transparent Bridge

Bridge: Instradamento

- I bridge calcolano tabelle di instradamento (tabelle di filtraggio, forwarding database) usando un algoritmo molto semplice che funziona solo su reti con topologia ad albero.

- I bridge per operare su topologie magliate devono riportarle ad albero, eliminando i cammini eccedenti (magliature) tramite un algoritmo di spanning tree.

- L'algoritmo di spanning tree opera periodicamente ed in presenza di guasti riattiva automaticamente cammini precedentemente eliminati.

I Bridge devono calcolare tabelle che permettano di instradare i messaggi all’interno della BLAN passando da una LAN all’altra. Le tabelle devono essere calcolate ed aggiornate automaticamente dalla rete stessa con meccanismi dinamici.

Se le topologie sono particolarmente complesse, lo sono anche i criteri di instradamento. In una rete ad albero non ci sono problemi di loop, cioè di pacchetti che girano indefinitamente in un anello (esiste uno ed un solo cammino da una stazione ad un’altra). Però per avere fault tolerance la rete deve comunque essere magliata.

I bridge operano quindi in due passi:	1) convertono la topologia magliata in topologia ad albero

2) calcolano le tabelle di instradamento

MAC Bridge

- La IEEE ha standardizzato i bridge con lo standard 802.1D. Tali bridge sono noti anche con il nome di transparent (spanning-tree) bridge:

- sono derivati da ethernet

- hanno tabelle di instradamento locali

- non necessitano di tabelle/modifiche sui nodi della LAN

Ogni nodo di rete locale vede la rete BLAN e non deve preoccuparsi di caricare software aggiuntivo. I Bridge sono “trasparenti” ai nodi della rete, che quindi ignorano la loro presenza. Le tabelle di instradamento e la logica per effettuarlo risiedono nei bridge.

Anti-Social