<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 28 - Il TCP/IP parte 2 (Internet)

Indice degli argomenti

- Il livello 3

- Subnet

- Indirizzamento

- ICMP e ARP/RARP

=======================================================================

Subnetting

Quando viene assegnata una classe di indirizzi, questi possono essere liberamente assegnati alle macchine. Ad esempio con una rete:

- di classe A: 11.x.y.z, restano 3 byte per identificare le varie interfacce

- di classe B: 140.7.x.y, restano 2 byte per identificare le varie interfacce

- di classe C: 194.13.11.x, resta 1 byte per identificare le varie interfacce

All’interno si vuole realizzare ancora un sistema gerarchico, cioè un insieme di reti fisiche connesse fra di loro tramite router.  I campi a disposizione (quelli segnati con x, y, z) detti host possono essere suddivisi in 2 parti di dimensione arbitraria: subnet-host.

Ad esempio nella rete di classe B posso riservare 8 bit alla subnet ed 8 all’host. La divisione del campo host può essere fatta in qualsiasi punto.

Reti logiche e reti fisiche (fig. 16.5)

Nella figura si vede un esempio di rete di classe A con bridge e router. Il secondo byte indica la subnet. Il resto è l’host. Il router è collegato a due subnet diverse (vedi 2° byte diverso). Il bridge (trasparente ai protocolli di livello superiore) collega due reti locali a formare una BLAN: tutta la rete estesa deve essere assimilata ad una subnet (vedi 2° byte uguale).

In TCP/IP esiste una corrispondenza fra subnet IP e reti fisiche.

Netmask

Parametro che specifica il subnetting:

- bit a 1 in corrispondenza dei campi network e subnetwork

- bit a 0 in corrispondenza del campo host

Esempio: si supponga di voler partizionare una rete di classe B in 16 subnet da 4096 host

- netmask	11111111	11111111	 1111 0000	00000000

- network		subnet		host

- netmask esadecimale	ff ff f0 00

- netmask decimale		255.255.240.0

La classe dell’indirizzo viene direttamente desunta da TCP/IP (valore dei primi bit). Deve essere invece specificato il numero di bit del campo subnet (essendo decisione arbitraria dell’amministratore rete): il parametro netmask ha questo scopo.

Per un piano di indirizzamento di una rete:

- chiedere un indirizzo ufficiale (di data classe). In Italia ci si riferisce, ad esempio, al GAR, servizio NIS (Network Information Service), di Pisa.

- decidere il subnetting, ovvero definire il parametro netmask, che verrà scritto nei file di configurazione di tutte le macchine

- assegnare ad ogni macchina il suo indirizzo e il netmask

Subnet e reti fisiche

IP assume una corrispondenza biunivoca fra reti fisiche e subnet

- routing implicito all’interno di una subnet

- realizzazioni più moderne ammettono più subnet sulla stessa rete fisica

- mai più reti fisiche sulla stessa subnet

Il routing fra subnet diverse è esplicito

- gestito dai router tramite tabelle di instradamento

Le macchine che fanno parte della stessa subnet sono tutte raggiungibili a livello 2 quindi con routing implicito.

Il TCP/IP per capire se due macchine sono all’interno della stessa subnet utilizza questa tecnica: esegue l’AND tra la netmask e l’indirizzo di mittente e poi con quello di destinatario (così i bit relativi al campo host sono messi a 0): se i due numeri risultanti sono eguali allora i due sistemi sono sulla stessa subnet.

N.B.: un router ha tanti indirizzi quante le sue interfacce, ovvero le subnet collegate.

Gerarchia (fig. 16.6)

Per garantire la connettività globale bisogna realizzare nei router le tabelle di instradamento. Si possono o scrivere manualmente od abilitare protocolli di routing che permettano di ottenerle automaticamente.

Subnet: instradamento

- All’interno della subnet l’instradamento deve essere fornito dalla rete fisica

- Corrispondenza fra gli indirizzi di subnet (indirizzi IP) e gli indirizzi di livello2: gestita da ARP

- Indirizzi di livello2

- Indirizzi MAC sulle LAN

- Indirizzi di DTE in X.25

- Identificatori di LCI in Frame Relay

- ecc...

Ad esempio (v. fig. 16.6) se devo connettere due stazioni con indirizzo 190.3.6.7 e 190.3.6.2 viene fatta la AND con la netmask 255.255.255.0. Si ottiene 190.3.6.0 e 190.3.6.0: l’uguaglianza conferma che le due stazioni sono sulla stessa subnet.

Questo indica che H2 può raggiungere H3 semplicemente con instradamento a livello 2. H2 non può semplicemente inviare il pacchetto all’indirizzo IP di H3, ma è necessario specifichi l’indirizzo di livello 2 MAC di H3. Si dovrà quindi avere una corrispondenza tra indirizzo IP e indirizzo MAC. Il protocollo ARP gestisce automaticamente detta corrispondenza.

Default route (per fare instradamento esplicito)

- Gli host devono conoscere almeno un router presente sulla loro rete fisica

- Il protocollo ICMP permette di ottimizzare dinamicamente il routing

- Ad esempio (v. fig.16.6) sull’host H4:	route add default 190.3.1.5

Possibile intervento del protocollo ICMP: se il default router verifica che c’è un instradamento migliore, potrà  ad esempio, tramite un pacchetto di routing redirect, indicare alla stazione mittente un router alternativo (che diventerà di default per quella destinazione).

Quindi ricapitolando:

- su ogni host deve essere specificato l’indirizzo IP, la netmask per quella rete ed un default router

- su ogni router si devono specificare le interfacce ed i relativi indirizzi, la netmask di ogni interfaccia e le tabelle di instradamento (statiche o create dinamicamente tramite opportuni algoritmi)

Tabelle di instradamento

L’instradamento fra subnet diverse viene gestito da tabelle di instradamento presenti sui router.

Esempio (v. fig.16.6):

tabelle di instradamento del routere R5

3 subnet non raggiungibili direttamente.

| Subnet di destinazione | Indirizzo del router |
| --- | --- |
| 190.3.1.0 | 190.3.3.2 |
| 190.3.7.0 | 190.3.3.2 |
| 190.3.9.0 | 190.3.6.8 |

Anti-Social