<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 12 - IL SOTTOLIVELLO LLC

Indice degli argomenti

- Formato del pacchetto LLC

- Indirizzi

- SNAP PDU

- Primitive di servizio

=============================================================

Il sottolivello LLC

- Definisce i protocolli usati per realizzare una o più connessioni logiche su di un singolo mezzo fisico

- LLC deve essere utilizzabile con uno qualunque dei MAC

Trasmissioni con protocollo non connesso (Datagram)

Protocollo connesso

===============================================================

Protocol Data Unit PDU del LLC

- Il campo control permette l'esistenza di tre tipi di pacchetti:

- Unnumbered

- Supervisor

- Information

OTTETTI 	1		1		1 o 2		variabile

destination	source		control		information

address	address

LLCDSAP	LLCSSAP

----------- <= max. ammesso da MAC -------------------

(deve andarsi ad inserire nel campo dati del pacchetto MAC)

Il campo Control permette di differenziare vari sottotipi di pacchetti LLC (U,S,I)

nell’ 802.3 la lunghezza massima del campo dati del MAC è 1500 bytes (information 1496)

===============================================================

SAP di LLC

- Servono ad indicare quale protocollo di livello superiore (rispetto a LLC) ha originato il pacchetto. LLC funge come una piattaforma su cui appoggiare più protocolli di rete.

Su LLC ad esempio si possono appoggiare TCP/IP, DECNET, IPX. (disegno multitorre su basamento LLC)

LLC si appoggia a MAC

MAC si appoggia al fisico che effettua la trasmissione

Data una unica rete locale, e definito MAC e LLC possono essere supportate diverse architetture di rete che conviveranno.

Se il pacchetto è stato generato da una stazione A in TCP/IP è sceso in LLC e MAC ed è stato trasmesso, nella stazione di destinazione perché possa essere ricevuto ed utilizzato dovrà avere MAC, LLC e TCP-IP.

Chi discrimina quale torre di protocollo ha generato quel pacchetto è il SAP di LLC (Indirizzo di LLC).

===============================================================

Condivisione di LLC

Livello3 OSI		Livello3 TCP/IP	         Altro livello3

Scelta basata

su LLC-DSAP

Sottolivello LLC

Sottolivello MAC

La scelta di cosa?

Il problema in trasmissione non sussiste in quanto scendo.

In ricezione prima MAC decide se il pacchetto è destinato alla stazione (si capisce tramite l'indirizzo MAC). Se sì lo passa a livello LLC. Qui viene processato opportunamente e passato in funzione all'LLC-DSAP  (LLC-DSAP deve necessariamente coincidere con LLC-SSAP, ce ne sono due per omogeneità con gli altri SAP).

===============================================================

SAP di LLC

- Sono grandi un byte

- due bit I/G e U riservati

- 64 indirizzi singoli, globali definibili

- ff   broadcast

- 00 data link layer itself

1 0 1 1 1 1 0 1

I/G (Individual=0, Group=1)

U (Non Universal=0, Universal=1)

Non è  possibile avere un numero univoco di LLC per ogni protocollo( i protocolli sono alcune centinaia, mentre i disponibili sono 64 cioè 6 bit). L'assegnazione di un SAP LLC avviene solo per i protocolli principali, standardizzati, normati da un ente. Per i minori si usa un pacchetto SNAP (subnetwork Access Protocol)

===============================================================

Esempi di SAP-LLC

- La codifica 0FEH indica il protocollo ISO 8473 Internet Protocol (lev. 3 connection less OSI)

- La codifica 042H Indica il protocollo IEEE 802.1D Spanning Tree Configuration (serve per configurare i bridge)

- La codifica 0AAH indica un pacchetto LLC speciale detto SNAP

===============================================================

SNAP PDU

- Subnetwork Access Protocol

- Si utilizzano quando i pacchetti LLC contengono dati generati da protocolli di livello 3 non standard

DSAP 	  SSAP 	CONTROL 	Protocol identifier	     INFO

0AAH   0AAH	03H		000000H	0800H

OUI		Protocol

Type

Ci sono cinque byte che specificano meglio il protocollo

OUI Organization Unit Identifier (identifica quale ditta ha specificato il protocollo (stesso di MAC))

DIGITAL 08 00 2b

Gli altri due byte indicano un numero di serie del protocollo all’interno di quella ditta.

OUI 000000 che indica che nella seconda parte si usa la codifica dei protocolli Ethernet,  precursore di IEEE 802.3 (Ethernet non aveva LLC). I protocolli avevano un protocol type che può essere usato in  LLC mettendo OUI = 000000H.

Esempi Protocol Type (Appendice A)

- 0800H		TCP/IP

- 6001/2H		MOP

- 6003H		Decnet fase IV

- 6004H		LAT

- 8137/8H		IPX

- 0800H		IP

- 0806H		ARP

- 809BH		EtherTalk

(possono essere supportate anche decine di torri di protocollo in stazioni complesse)

Esaminando un pacchetto LLC si è in grado di determinare quale protocollo lo ha generato (LLC può quindi fare la funzione di multiplexing fra le varie torri di protocollo).

===============================================================

Servizi LLC (offerti al livello superiore)

LLC offre al Livello 3 i seguenti tipi di servizio:

- Tipo1: Unacknowledged Connectionless Service (Datagram). Sono codificati solo i SAP. Quindi è un protocollo molto snello e semplice

- Tipo2: Connection Oriented Service (la connessione si fa carico di correggere gli errori introdotti sul pacchetto). È un protocollo molto complesso. Bisogna gestire un protocollo che preveda la correzione di errori tramite ritrasmissione, che preveda meccanismi a finestra cioè avere un certo numeri di pacchetti in giro per la rete senza avere ACK ecc.

- Tipo3: Semireliable Service (per l'ambiente di automazione di fabbrica, via di mezzo fra LLC di tipo1 e 2)

===============================================================

LLC Tipo1

- Unacknowledged Connectionless Service

- Servizio non connesso

- Non esiste un acknowledge (ACK)

- Se il messaggio è perso o rovinato dai disturbi non viene fatto nessun tentativo, a questo livello, di recuperare l'errore (resta a carico di un livello superiore)

- Nessuna procedura di controllo di flusso: le trame non sono numerate

- La trasmissione può essere punto-punto, multipunto o broadcast

Servizio semplice: LLC prende pacchetto da protocollo di livello superiore, lo “marca” come appartenente a quel protocollo e lo trasmette tramite MAC (anch’esso non connesso!)

===============================================================

Primitive per LLC di tipo1

- Questo servizio LLC  è  molto semplice e richiede solo due primitive:

- L.DATA.request

- L.DATA.indication

USER		LLC		CORRESPONDENT USER

L.DATA.request	LAYER

L.DATA.indication

=============================================================== Quanti tipi di pacchetti per questo tipo di servizio? Bastano gli Unnumbered.

LLC di tipo1

- Il campo Control è sempre lungo un byte, di tipo unnumbered, e può valere:

- UI: Unnumbered information. Sottotipo più importante. Trasporta dati utente.

- eXchange IDentification. Pacchetti di servizio. Usato da due stazioni per scambiarsi i loro identificativi e le loro caratteristiche. Ci sono due tipi di XID: Command e Response

- TEST: sono pacchetti di test. Si invia un pacchetto di test di tipo Command a cui 	la stazione ricevente deve rispondere copiando il contenuto del campo dati in un pacchetto di test di tipo Response

===============================================================

LLC tipo2

- Servizio connesso

- È il servizio più sofisticato (affidabile) che il livello data link possa offrire al livello network

- Sorgente e destinazione aprono una connessione prima di trasferire i dati e la chiudono al termine

- I frame vengono numerati e il livello 2 garantisce che:

- ogni frame inviato sia ricevuto correttamente

- la trama viene numerata, identificata e se viene corrotta viene ritrasmessa e l'errore viene recuperato dall'LLC stesso

- ogni frame sia ricevuto solo una volta (no duplicati)

- tutti i frame siano ricevuti (e passati al livello network) nell'ordine corretto

- Esistono meccanismi di controllo di flusso (flow control): quando la stazione ricevente è  più lenta dell'altra impone di fermare il flusso dei dati

===============================================================

Primitive LLC di tipo2

- Instaurazione della connessione

- L.Connect.request

- L.Connect.indication

- L.Connect.confirm

- Trasferimento dei dati

- L.DATA_CONNECT.request

- L.DATA_CONNECT.indication

- L.DATA_CONNECT.confirm

- Chiusura della Connessione

- L.Disconnect.request

- L.Disconnect.indication

- L.Disconnect.confirm

- Reset della Connessione:

- L.RESET.request

- L.RESET.indication

- L.RESET.confirm

Se la connessione presenta errori (es. perdita sincronizzazione numeri sequenza) si può chiuderla e riaprirla

- Flow Control:

- L.FLOWCONTROL.request

- L.FLOWCONTROL.indication

===============================================================

LLC tipo2: per questo tipo di servizio servono tutti e tre i tipi di trame LLC: Information/Supervisor/Unnumbered.

Il campo control può essere lungo 1 o 2 byte

Control lungo 2 byte:

- trame Information

- è il pacchetto di dati. I pacchetti sono numerati. I numeri di sequenza sono lunghi 7 bit (modulo 128: da 0 a 127 poi ancora 0)

- trame Supervisor

- Receiver Ready: è un ACK frame quando non esiste traffico per piggybacking (gli ACK per una direzione sono messi nei pacchetti di informazione diretti nell'altra direzione)

- RNR: Receiver Not Ready come RR, ma invita il trasmettitore a sospendere la  trasmissione

- REJ: Reject indica un errore di trasmissione. Il mittente deve ritrasmettere tutti i pacchetti a partire da quello errato

Control lungo 1 byte:

- trame Unnumbered

- SABME: Set Asynchronous Balanced Mode Extended. Richiede l'inizializzazione di una connessione punto-punto paritetica.

- DISConnect: un elaboratore richiede la terminazione di una connessione

- Disconnect Mode: è l'ack a un pacchetto DISC

- FRMR: FRame Reject. Indica ricezione di un messaggio con CRC corretta, ma 	con semantica non valida

- UA: Unnumbered Acknowledge. È la risposta a un DISC o a un SABME

Servono per stabilire/chiudere la connessione e per segnalare errori sulla connessione stessa.

Anti-Social