<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 18 Token Ring/IEEE 802.5 parte 2

Indice degli argomenti

- I MAC a Token

- Early Token Release

- Prestazioni

- Il cablaggio a stella

- Il cablaggio a doppio anello

- I MAU (Multistation Access Unit)

=======================================================================

Modalità di rilascio del Token

- Normale

- La stazione mittente rigenera il token solo dopo aver tolto il pacchetto dall’anello

- Eventualmente trasmette dei bit di riempimento (se la dimensione del pacchetto è minore della lunghezza dell’anello. La lunghezza dipende dal numero di stazioni inserite, ognuna delle quali introduce un ritardo, e dalla lunghezza fisica dei cavi. La banda usata da detti bit è sprecata)

- Sull’anello è presente o un pacchetto o il token  (non ci possono essere più pacchetti)

- Inefficiente per anelli lunghi operanti a 16 Mb/s (più è alta la velocità trasmissiva, più sono corti i pacchetti)

Esempio

- Ipotesi

- Lunghezza dell’anello 20 km

- lunghezza del pacchetto 1000 bit

- A 4Mb/s

- tempo di trasmissione di un bit 250ns

- lunghezza del pacchetto 50km

- A 16 Mb/s

- tempo di trasmissione di un bit 62,5ns

- lunghezza del pacchetto 12,5 km

Una lunghezza equivalente di anello di 20 km è ragionevole, così come un pacchetto di 100 byte.

La velocità di propagazione sul cavo è 200.000.000 m/s. In un microsecondo si percorreranno quindi 200m. In 250ns 50m. In 62,5ns farà 12,5m.

A 4Mb/s la stazione mittente riceve il pacchetto mentre lo sta trasmettendo. A 16 Mb/s si devono infilare 7,5km di bit di riempimento. Per evitare di infilare i bit di riempimento, si deve variare l’algoritmo del MAC a token introducendo un Early Token Release cioè un rilascio anticipato del token.

Modalità di rilascio del Token

- Early Token Release

- La stazione mittente rigenera il token immediatamente dopo aver trasmesso il pacchetto

- Sull’anello possono essere presenti il token e più pacchetti.

Esempio:

- La stazione A deve trasmettere e quindi cattura il token

- La stazione A inizia a trasmettere

- Dopo i dati la stazione A  ritrasmette il token

- La stazione B cattura il token e inizia a trasmettere

- La stazione B emette il token

- La stazione A toglie il frame1

- La stazione B toglie il frame 2 e resta solo il token.

Quindi posso avere due frame sull’anello.

Quando rimuove il pacchetto, A non emette il Token in quanto lo aveva già fatto prima.

È quindi una modalità che serve per limitare l’utilizzo dei bit di riempimento.

I bit di riempimento servono perché in token ring la sincronizzazione fra le stazioni è permanente (al contrario di 802.3 ove era temporanea e veniva utilizzato per la sincronizzazione un preambolo). In Token Ring c’è un’unica stazione che si chiama active monitor che determina il clock per tutto l’anello. Le altre sincronizzano il loro clock su quello dell’active monitor. I bit di riempimento servono quindi a garantire questa sincronizzazione perfetta. L’early token release serve per aumentare l’efficienza.

THT (Token Holding Timer)

- Una stazione quando ha catturato il token può trasmettere uno o più pacchetti

- Non deve superare il valore impostato per il THT

- Il valore massimo di THT è di 8,9 ms

È possibile quindi calcolare qual è il tempo massimo dopo cui una stazione verrà servita. Con un centinaio di stazioni ogni stazione può trasmettere dopo un’attesa massima di circa un secondo (8,9ms * 100 stazioni) e per circa 10ms.

Il valore massimo di THT pone un limite superiore alla lunghezza del pacchetto in byte

- a 4Mb/s

(8,9*10-3 )/(250 *10-9*8)=4450	250 *10-9 = tempo trasmissione di un bit

- a 16Mb/s

(8,9*10-3 )/(62,5 *10-9*8)=17800	62,5 *10-9 = tempo trasmissione di un bit

a 16Mb/s si possono trasmettere 100 pacchetti da 160 bit senza rilasciare il token.

Prestazioni

- Tipologia del protocollo: deterministico con tempo di attesa limitato superiormente

- Velocità trasmissiva: 4 o 16 Mb/s

- Throughput massimo: 3 o 12 Mb/s (80%)

Token ring per il suo intrinseco ordine ferreo non collassa in presenza di carico elevato ed è adatta anche ad applicazioni real time.

Su carichi molto bassi Token Ring deve aspettare di ricevere il Token e non può trasmettere immediatamente.

Affidabilità delle reti ad anello unidirezionale: estremamente bassa.

Spegnendo un PC si blocca la rete. In alternativa viene realizzata una Rete ad Anello cablata a stella.

MAU (Multistation Access Unit) Si propone ad esempio un concentratore per otto stazioni. Il collegamento di ogni stazione può essere connesso all’anello o si può bypassare l’anello e collegare fra loro il TX e RX di una stazione per collaudare il cavo in fase di test.

Esempio concentratore IBM 8228 con 10 porte e connettore ermafrodita.  Porte 1,...8, RI (Ring In), RO (Ring Out). Le due ultime porte servono per collegare il concentratore ad altri.

Ogni lobo utilizza due coppie. Una rete token ring con 100 stazioni distanti in media 100 metri dai concentratori è lunga circa 20 km.

Collegando fra loro i concentratori si ottiene un doppio anello, quindi un anello Primario e un anello di Backup.

In caso di guasto l’anello Primario si ripiega su quello di Backup.

Scopo del concentratore è di escludere le stazioni guaste dall’anello nel modo più automatico possibile.

Anti-Social