<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 24 - Il livello Network parte 2

Indice degli argomenti

- Architetture di rete

- Indirizzi

- Problematiche di instradamento

- Tabelle di instradamento

- Criteri di ottimalità

- Metriche

=======================================================================

Architetture di rete

Esiste una pluralità di architetture di rete la cui compatibilità è spesso limitata ai livelli 1 e 2. Il livello 3 di queste architetture di rete assume diversi nomi:

| ARCHITETTURA DI RETE | NOME ASSUNTO DAL LIV. 3 |
| --- | --- |
| DECNET 4 | ROUTING |
| OSI | NETWORK |
| TCP/IP | INTERNETWORK |
| SNA | PATH CONTROL |

Le varie architetture di rete sono tra loro incompatibili a livello network: pur potendosi appoggiare tutte sulla stessa rete locale o “convivere “ in uno stesso sistema (su uno stesso calcolatore può “girare” contemporaneamente OSI, TCP/IP, ecc...), però un (sotto)sistema TCP/IP può parlare (direttamente)solo con un (sotto)sistema TCP/IP e così via.

Nelle lezioni seguenti si cercherà di analizzare le problematiche del livello network in modo per quanto possibile indipendente dalle architetture, focalizzandoci su:

- connectionless (non connesse)

- routing by network address

Approfondiremo poi l'architettura di rete detta TCP/IP o Internet Protocol Suite che attualmente riscuote il maggior interesse.

=======================================================================

Indirizzi

- L'indirizzo di livello 2 MAC serve a discriminare il destinatario finale del pacchetto nell'ambito di una LAN

- L'indirizzo di livello 3 serve invece ad identificare il destinatario finale del pacchetto nell'ambito dell'intera rete

- C’è un indirizzo MAC per ogni scheda LAN (normalmente assegnato dal costruttore della scheda)

- C’è un indirizzo di livello 3 per ogni nodo di rete (eccetto per TCP/IP che ha un indirizzo di livello 3 per ogni scheda di rete)

Ruolo degli indirizzi (fig. 14.1)

Si supponga di dover trasmettere un pacchetto dall’ES B all’ES A. La trasmissione avviene nelle seguenti quattro fasi, mediante tre pacchetti diversi identificati con (a), (b) e (c) in figura.

- B genera un pacchetto di livello 3 con L3-DSAP=A e L3-SSAP=B che rimarrà immutato sino a destinazione. B verifica se A è sulla sua stessa LAN e poiché ciò non è vero invia il messaggio a R2 specificando L2-DSAP=R2 e L2-SSAP=B (pacchetto (a))

- L’IS R2 riceve il pacchetto (a) ed utilizza le sue tabelle di instradamento per decidere di ritrasmettere il messaggio sul canale diretto numerico (CDN). In questo caso, poiché ci troviamo in presenza di un canale punto-punto, non è necessaria la presenza di un indirizzo a livello2 nel pacchetto (b).

- R1 riceve il pacchetto (b) e decide che deve trasmetterlo ad A tramite la LAN. Usando ad esempio un algoritmo di ARP ricava l’indirizzo di livello2 di A a partire dal suo indirizzo di livello3 e quindi effettua la trasmissione del pacchetto (c).

- A riceve il pacchetto (c) e poiché l’L3-DSAP è uguale al suo indirizzo di livello3, non lo inoltra ulteriormente sulla rete, ma lo passa ai suoi livelli superiori.

Altre problematiche

- Gestione della corrispondenza tra indirizzi di livello2 MAC e indirizzi di livello3: utilizzo di

- ARP Address Resolution Protocol (una delle soluzioni più usate)

- Neighbor Greetings (“saluti tra vicini”): su un canale punto-punto ogni estremo può identificare l'altro abbastanza facilmente. Sulle reti locali le adiacenze possono essere molto numerose. I router possono essere una decina, gli end node un  migliaio. Il meccanismo per sapere quali sono i router e quali sono gli end node è complesso: viene risolto da protocolli ausiliari che prendono genericamente il nome di Neighbor Greetings

=======================================================================

Calcolo delle tabelle di instradamento (forwarding) (fig. 14.2)

Tabelle di instradamento

- Il livello network per instradare i pacchetti si basa sull'indirizzo del destinatario finale e su tabelle di instradamento presenti negli IS

- Le tabelle di instradamento possono essere scritte manualmente o calcolate da algoritmi che imparano la topologia della rete e si adattano ai suoi cambiamenti.

- Solo gli IS sono tipicamente sede di tabelle di instradamento

La differenza fra scrittura manuale o automatica delle tabelle sta nel grado di fault tolerance automatico richiesto dalla rete e nella topologia della rete stessa. In generale occorrono algoritmi dinamici nelle zone della rete dove sono presenti magliature, mentre nelle zone periferiche (con topologie ad albero) possono essere sufficienti/convenienti metodi statici (fig. 14.5).

TCP/IP supporta entrambe le metodologie.

Scelta dell'algoritmo

Non semplice: più criteri di ottimalità spesso contrastanti. Ad esempio:

- minimizzare il ritardo medio di ogni pacchetto (punto di vista dell'utente)

- massimizzare l'utilizzo delle linee (punto di vista del gestore di rete)

- avere un certo grado di fault tolerance

L’applicazione dei criteri è complicata dalla presenza di un elevato numero di nodi collegati con una topologia qualsiasi, sia in fase di definizione sia in fase di operatività (può venire modificata da presenza di guasti). Algoritmi troppo complessi, operanti su reti molto grandi, potrebbero richiedere tempi di calcolo inaccettabili (i router hanno CPU limitate).

Esempio (di difficoltà scrittura tabelle di instradamento)

Si supponga di voler inviare un messaggio a tutti i nodi di una rete carica evitando l'utilizzo di tecniche di broadcast per contenere il carico (si vuole passare questo messaggio da un nodo all'altro).

Occorre individuare un algoritmo di routing che garantisca che il pacchetto tocchi sequenzialmente tutti i nodi.

Se si vuole ottimizzare il cammino di questo pacchetto, occorre risolvere un problema (equivalente al classico Problema del commesso viaggiatore) che è NP-Hard: problema che ha soluzione in un tempo Non-Polinomiale (esponenziale). Al crescere della rete, il tempo di computazione di questo algoritmo cresce in modo esponenziale e quindi rapidamente diventa irrisolvibile.

Occorrono quindi algoritmi più semplici che con migliaia di nodi e di linee abbiano tempi di risposta dell'ordine del secondo.

Caratteristiche di un algoritmo

- Semplicità: i router hanno CPU e memoria finite (tipici: CPU 1-4 MIPS e 1-4 Mb memoria; tendenza: CPU 4-20 MIPS e 4-16 Mb memoria)

- Robustezza e adattabilità: l’algoritmo deve adattarsi dinamicamente alle variazioni di topologia

- Stabilità: l'algoritmo deve convergere ad un insieme di instradamenti e deve mantenerli stabili nel tempo, se non a fronte di guasti

- Equità: evitare di privilegiare alcuni nodi sfavorendone altri

- Ottimalità

Ottimalità

- Ottimalità: i criteri adottati sono tipicamente i due esposti precedentemente (1. per l’utente, 2. per il gestore di rete)

- Occorre definire una metrica. Gli unici due parametri universalmente accettati sono:

- HOPS: numero di salti effettuati, cioè il numero di IS (router) attraversati lungo il cammino (più è alto e più l'instradamento è difficile: ogni router, per il processamento del pacchetto, introduce un ritardo nella sua propagazione)

- COSTO: somma dei costi di tutte le linee attraversate (il costo è tipicamente inversamente proporzionale alla sua velocità. Una linea veloce, essendo più affidabile, costa meno di una linea lenta)

Molto spesso viene paragonato prima il costo per cercare il cammino più veloce. In condizione di uguaglianza si sceglie quello che ha il numero minore di hops.

=======================================================================

Algoritmi di Routing

- Non adattativi (statici, deterministici): criteri fissi di instradamento

- Fixed Directory Routing

- Flooding

- Adattativi (dinamici, non deterministici): calcolano le tabelle di instradamento in funzione della topologia della rete, dello stato del link e del carico

- Routing Centralizzato

- Routing Isolato

- Backward Learning

- Routing Distribuito

- Distance Vector

- Link State Packet

=======================================================================

Fixed Directory Routing

Ogni nodo ha una tabella di instradamento scritta manualmente (gestione complessa all’aumentare della rete) nella forma:

Indirizzo di destinazione -> linea da usarsi

Il gestore della rete ha il totale controllo dei flussi di traffico, ma:

- occorrono interventi manuali per ridirigere il traffico in presenza di guasti

- quest’ultimo punto può essere parzialmente evitato adottando tabelle di priorità che diano più scelte in caso di guasto (più alternative in ogni entry della tabella)

Usato con successo in reti TCP/IP e SNA:

- in TCP/IP, in cui non è l’unico metodo, è normalmente detto delle Route-statiche e si ha una sola alternativa in tabella

- in SNA è usato con più scelte alternative (fino a 8 per ogni destinazione, dette Virtual Route)

Esempio di Fixed Directory Routing (fig. 14.6)

=======================================================================

Flooding

- Algoritmo non adattativo

- Ciascun pacchetto in arrivo viene ritrasmesso su tutte le linee eccetto quella da cui è stato ricevuto. Un pacchetto può “andare in loop” (se ci sono maglie)

- Adatto a carichi bassi

- Per evitare i loop, si può migliorare

- introducendo un age counter (limitato numero di attraversamenti o tempo di vita)

- scartando i pacchetti la seconda volta che passano un nodo (richiede memoria nei nodi)

è stato proposto in ambito militare in reti di combattimento allo scopo di massimizzare la probabilità che un messaggio arrivasse a destinazione in presenza di fortissimi disturbi/incertezze sullo stato della rete.

Selective Flooding (interesse solo teorico, senza applicazioni pratiche significative)

I pacchetti vengono ritrasmessi solo su linee selezionate.

Esempio: Random Walk. Il pacchetto in arrivo su un nodo viene trasmesso in modo casuale su una (o più) delle linee disponibili

Esempio: Hot Potato. Ogni nodo ritrasmette il pacchetto sulla linea con la coda di trasmissione più breve

Anti-Social