<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 6 - La trasmissione

Indice degli argomenti

- Trasmissione seriale e parallela

- Trasmissione Sincrona e Asincrona

- Interfacce(RS-232, V35, G.703, G.704)

- Modem

- Codifiche di clock e dati

===============================================================

La trasmissione delle informazioni è il modo con cui noi trasmettiamo l’informazione fra due nodi qualsiasi della rete.

Tipi di trasmissione

PARALLELA

L'informazione viene trasferita in parallelo (tipicamente un byte alla volta) su un bus di comunicazione contenente segnali di dato e segnali di temporizzazione (clock). Non ha nessuna applicazione nelle reti di calcolatori. Distanze estremamente ridotte (collegamento stampante), molte linee di collegamento.

SERIALE

L'informazione viene prima serializzata e quindi trasmessa un bit alla volta. Teoricamente bastano due fili. Esistono meccanismi di sincronizzazione che evitano l'uso di segnali aggiuntivi di temporizzazione. (fig. 12.1)

Trasmissione seriale Asincrona

Ogni byte di informazione viene trasmesso separatamente dagli altri. Il clock di ricezione è solo nominalmente uguale a quello di trasmissione (durata della sincronizzazione 1 byte) (fig. 12.2)

8 dato + 1 start + 1 parity + 2 stop     		efficienza=8/12=66%

(si perde 1/3 della capacità trasmissiva del canale per effetto dei bit ridondanti. È usata solo per bassissimi volumi di dati)

Trasmissione seriale Sincrona

L’overhead di sincronizzazione è ridotto.

Le informazioni di trasmettere sono strutturate in trame, in pacchetti. Il trasmettitore ed il ricevitore sincronizzano i loro clock prima della trasmissione e li mantengono sincronizzati per tutta la durata della trama. (durata della sincronizzazione 1 trama)

Efficienza 99%. Il canale è meglio sfruttato.

La trasmissione sincrona si usa per interconnettere fra di loro i router, per i canali geografici in quanto costano molto e quindi voglio sfruttarli al meglio.

La trasmissione asincrona è meno efficiente della sincrona (più ridondante).

Le interfacce asincrone hanno un costo minore delle sincrone perché sono più semplici.

RETE GEOGRAFICA (WAN)

Calcolatore(Torino)							Stampante(Milano)

DTE			         DCE				            DTE

DCE   Rete di Telecomunicazioni Pubblica   DCE

(MODEM)						(MODEM)

DCE				RS232

La rete pubblica si presenta a noi con un DCE a cui dobbiamo collegare un DTE

Data Communication Equipment	DCE

Data Terminal Equipment		DTE

Esempi di reti di telecomunicazioni pubbliche

Rete telefonica

ISDN

Canali diretti numerici ed analogici

ITAPAC e CLAN sono reti a commutazione di pacchetto pubbliche

Standard di interfaccia

Specificano le interconnessioni fra DTE e DCE. Sono standard di collegamento fra DTE e DCE. Qualsiasi fornitore di servizi di telecomunicazione installa a chi necessita il collegamento detta interfaccia standard a cui si attacca il DTE.

I principali sono:

- RS-232 ( o equivalenti CCITT V.24 e V.28)

- V.35

- G.703 e G.704

RS-232

- Standard per la trasmissione seriale(Sincrona e Asincrona) a bassa velocità (sino a 19200b/s)

- Utilizza un connettore a 9 o 25 pin

Protective Ground (1)	(per interconn. schermi)

Trasmit (2)

Receive (3)

Request to Send (4)

DTE		Clear to Send (5)	    				DCE

Data Set Ready (6)

Signal Ground (7)

Carrier Detect (8)

Data Terminal Ready (20)

V. 35

- Standard simile a RS-232, ma per velocità superiori a 19200b/s e fino a 4Mb/s

- Utilizza una combinazione di trasmissione sbilanciata per i segnali di controllo (più lenti) e bilanciata (due fili per ogni segnale) per i dati ed i segnali di clock per minimizzare le interferenze.

MODEM - MOdulatore DEModulatore (DCE)

- Si utilizzano per effettuare trasmissioni seriali su rete pubblica

- Trasformano il segnale da Digitale a Analogico e viceversa

- Rendono il segnale idoneo alla trasmissione su rete pubblica

- 14400b/s é la maggiore velocità ottenibile su linea commutata. Velocità più alte sono ottenute comprimendo l'informazione. Quindi apparentemente si possono ottenere velocità di 38400b/s

- Gli IS o ES tutte le volte che devono andare su rete pubblica hanno bisogno di MODEM

Principali Standard per Modem

- V.21			300b/s				obsolescente

- V.22			1200b/s

- V.22 bis			2400b/s

- V.23			75/1200b/s usato per Videotel

- V.32			9600b/s

- V.32 bis			14400b/s

Altre caratteristiche dei Modem

Linguaggio Hayes (detto anche linguaggio AT per impartire comandi ai modem. Tutti i comandi iniziano con le lettere AT. Es ATDT534467)

Correzione degli errori integrata nei modem e compressione dei dati:

- MNP

- V.42

Anti-Social