<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 7 -  Trasmissione e commutazione

Indice degli argomenti

- Clock and Data Encoding

- G.703/G.704

- Reti Pubbliche

===============================================================

Insieme ai dati bisogna trasmettere anche la temporizzazione di clock. Siccome la trasmissione è tipicamente seriale sincrona, ci sono problemi di sincronizzazione. Infatti volendo collegare due macchine collegate a due reti diverse attraverso una rete geografica i dati da un certo ES a devono arrivare ad un IS z, da IS z attraverso un DCE e la rete di Telecom si arriva all'altro DCE e all’IS w, dall'IS w si arriva poi all'ES b. IS z deve sincronizzare il proprio clock con quello di ES a, ISw dovrà tarare la propria base tempi con quella di Is z , ES b dovrà poi tarare la propria base tempi con quella di IS w. In tutti i casi il canale deve portare sia dati che clock.

Clock and Data Encoding

- Nella trasmissione seriale occorre trasmettere sugli stessi fili dati e clock.

- Esistono due tecniche:

- Il clock è miscelato con i dati in trasmissione ed estratto in ricezione

- Bipolar encoding

- Phase Encoding

- L'informazione da trasmettere é codificata in modo da avere un numero di transizioni sufficienti a mantenere trasmettitore e ricevitore sincronizzati.

Volendo trasmettere dati a 2,048 Mb/s, nominalmente il trasmettitore ed il ricevitore hanno un clock interno a 2,048 MHz. In pratica il TX può essere a 2,0482735 ed Rx 2,0488237. Se non c'è un meccanismo di sincronizzazione non è possibile ricevere i dati correttamente. Si deve controllare elettronicamente (PLL Phase Locked Loop), agganciare, il generatore di onda quadra del ricevitore con quello del trasmettitore. Questo lo può fare guardando le transizioni. (Il ricevitore tende ad adattarsi alla frequenza del trasmettitore). Quindi la trasmissione deve essere ricca di transizioni. In presenza di lunghe sequenze di 1 e di 0 ciò non avviene. Le tecniche proposte mantengono un numero adeguato di transizioni.

Bipolar Encoding

- Ad un 1 corrisponde un impulso positivo, ad uno 0 un impulso negativo (RZ: Return to Zero). Ci sono tre livelli di trasmissione. Fra due bit successivi si torna sempre a 0.

Phase Encoding

- Una tecnica alternativa è detta NRZ (Non Return to Zero)

- solo due livelli

- Phase Encoding di tipo NRZ sono le codifiche Manchester

- Il tempo di bit è diviso in due ed a metà vi è sempre una transizione.

- Si trasmettono clock e dati insieme, ma la banda è doppia.

Nelle reti locali a 10MB/s ciò era accettabile, con le nuove reti a 100Mb/s e con le geografiche non è invece giustificato il raddoppio della banda in quanto necessita di componenti ad esempio il cavo coassiale con caratteristiche enormemente superiori . Per trasmettere un flusso a 10Mb/s infatti senza la precedente codifica la frequenza massima trasmessa è 5Mhz (fondamentale). Codificando secondo Manchester la fondamentale è 10Mb/s. Nelle reti come ATM, FDDI e nelle reti locali a 100Mb/s,  sono in grado di sciupare meno banda? Ciò lo si ottiene ad esempio con i codici a transizioni garantite.

La codifica di Manchester prevede che a metà del tempo di bit ci sia:

- per trasmettere un 1 nella prima metà del tempo di bit trasmette un uno, poi uno 0.

- per trasmettere uno 0 nella prima metà del tempo di bit trasmette uno 0, poi un uno.

La codifica di Manchester differenziale prevede che all’inizio del tempo di bit ci sia:

- una transizione  se, viene trasmesso uno 0 e comunque una transizione opposta a centro bit .

In una trama si può violare per un bit il codice di Manchester. (non avere transizioni in un tempo di bit. Ethernet e Token ring usano sistematicamente il codice di Manchester e la violazione per marcare inizio e fine di ogni trama.

Codici con transizioni Garantite

- Garantiscono l'esistenza di un numero di transizioni sufficienti a mantenere un circuito riconoscitore di clock sincronizzato

- Evitano lunghe sequenze di uno e di zero

- Codifica 5B/4B: si trasmettono 5 bit invece di 4, evitando le configurazioni con  poche transizioni

Su 4 bit ci sono 16 codici diversi, con 5 32. Si fa una tabella di corrispondenza biunivoca delle 16 codifiche su 32 fra le più ricche di variazione. In più si individuano 4 altre codifiche ricche di variazione da usarsi come marcatori (inizio pacchetto, fine pacchetto ecc.)

(FDDI Usa la 4B/5B. Portante 100Mb/s. La banda é aumentata del 25%. Freq. 62.5 MHz)

- NRZI per trasmettere un uno non si cambia il valore, mentre per trasmettere uno 	zero lo si varia. Evita quindi sequenze di zero, il protocollo deve evitare quelle di uno. (HDLC max 6 1 consecutivi)

G.703 e G.704

Standard CCITT per trasmissioni ad alta velocità

G.703 usato per velocità maggiori o uguali a 2Mb/s (due coassiali portati da Telecom all'utente contenenti un flusso trasmissivo strutturato come 32 flussi di 64kb/s). Per utilizzare G.703 ed attaccarlo ad un router si deve collegare un convertitore G.703 V.35. (V35 arriva a 4Mb/s)

G.704 usato per velocità N*64Kb/s (abilitando solo alcuni canali(da Telecom))

Tipi di reti

- Commutazione di circuito

- Rete telefonica

- ISDN (Integrated Service Data Network)

- Commutazione di pacchetto

- Reti Locali

- Reti X.25(Itapac)

- Reti Frame Relay (CLAN)

Anti-Social