<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

- Lezione n. 8 -  Introduzione alle reti locali

- Indice degli argomenti

- Introduzione alle reti locali (LAN)

- Cenni storici

- PABX e LAN

- Le LAN Ethernet

===============================================================

- LAN (Local Area Network)

- Rete a commutazione di pacchetto

- Rete privata

- Alte prestazioni (velocità trasmissiva elevata)

- Basso costo (si è passati da 10M a calcolatore a poche centinaia di migliaia di lire)

- Commutazione di pacchetto in LAN Ethernet. Bus a cavo coassiale.

Pacchetto 		A    C    Info

I pacchetti possono partire da uno qualsiasi dei nodi C ed essere destinati ad uno qualsiasi degli altri A .

- Perché non i PABX

- PABX (Private Automatic Branch Exchange)

- Centralini telefonici privati

- Disponibilità di circuiti a 64kb/s

- Architettura proposta:

FONIA	Building Automation	       TD

P	A	B	X

Cablaggio Telefonico

La telefonia di tipo telefonico aveva un doppino su cui trasmetteva un segnale telefonico. Con l'avvento dei circuiti digitali si preferì passare al digitale campionando il segnale vocale un certo numero di volte nel tempo, determinato dal teorema del campionamento, 8000 volte al secondo. Si decise che un campione era codificato con 8 bit. Quindi 64000b/s

I centralini erano in grado di commutare flussi a 64000 campioni al secondo con un conveniente numero di linee. Era logico porsi la domanda se era necessario installare una LAN invece di utilizzare il PABX numerico. (PABX per fonia, building automation e trasmissione dati). Questo approccio fallì miseramente

Building Automation Controllo presenze, controllo temperatura, controllo accessi, gestione allarmi, gestione immagini video. (trasporto di segnali dai sensori alle centraline, dalle centraline agli attuatori)

- Perché le LAN?

- Perché la maggior parte delle informazioni è trasmessa localmente

Le trasmissioni locali sono tipicamente a burst                    La velocità richiesta è elevata

(è sbagliato pensare che l'utente utilizzi

completamente una rete. In realtà l'utilizzo

è estremamente limitato. L'uso è impulsivo (a burst))

- Il mezzo trasmissivo è condiviso da tutti gli utenti

Quando si carica un programma da un server di rete si richiede una trasmissione estremamente veloce di dati. Quando invece si lavora ad esempio con un editor non si genera un grosso traffico di rete. In genere quindi una stazione di lavoro non usa la rete. Quando ne ho bisogno, necessita una elevata velocità (burst).

Un PABX a larga banda è improponibile in termini di costo.

Un PABX a 64Kb/s, dovendo caricare 6Mbyte necessiterebbe di circa 1000 secondi, 20 minuti, inaccettabile. Inoltre il canale a 64Kb/s in altri istanti non sarebbe utilizzato.

La sinergia tra telefonia e reti locali è il cablaggio strutturato che è un modello oggi universalmente accettato.

FONIA					TD

PABX		Building Automation		LAN

CABLAGGIO STRUTTURATO

I cavi sono ad alta prestazione. Alcune coppie sono utilizzate per la telefonia, alcune per trasmissione dati, alcune per la building automation.

LAN (Local Area Network)    DEFINIZIONE IEEE802

- È un sistema di comunicazione che permette ad apparecchiature indipendenti (le apparecchiature sono paritetiche) di comunicare tra di loro entro un'area delimitata utilizzando un canale fisico (non molti come proposto nel PABX) a velocità elevata e con basso tasso d'errore.

Nelle reti locali la trasmissione è del tipo Datagram in quanto c'è un basso tasso d'errore (non serve un protocollo per la gestione degli errori a livello 2).

- Le LAN e OSI

7	Applicazione

6	Presentazione

5	Sessione

4 	Trasporto

3	Rete

2 LAN	  Data Link   	WAN

1 LAN	  Fisico		WAN

Osi a livello 1 e 2 ha una parte di reti locali e metropolitane, una parte delle Wan

Il fisico delle Wan è relativo alle problematiche DTE, DCE. I canali fisici devono poi essere gestiti da opportuni protocolli di Linea o di Data Link (HDLC, SDLC ecc.).

Il livello 3 è il primo livello che ignora che si stia trasmettendo su una rete locale o su una rete geografica. Da 3 in poi non ci sono differenze. Quindi l’interfaccia fra il livello 2 ed il 3 è identica per LAN e WAN.

Anti-Social