<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 25 - Il livello Network parte 3

Indice degli argomenti

- Algoritmi adattativi (dinamici)

- Routing centralizzato

- Routing isolato

- Routing distribuito

- Distance vector

- Link state packet

=======================================================================

Routing Centralizzato

- Esiste un Routing Control Center (RCC) che:

- riceve informazioni sullo stato della rete dai nodi

- le usa per calcolare le nuove tabelle

- distribuisce le tabelle così calcolate ai router

- Ottimizza le prestazioni ma è poco robusto (aggiornamenti parziali alle tabelle dovuti a guasti possono generare loop)

- Induce un notevole carico sulla rete specialmente in prossimità del RCC (convergono le informazioni di stato e vengono spedite le tabelle)

- È stato usato in passato nella rete TYMNET

Il limite principale sta nel fatto che attualmente non esiste più il concetto di avere un gestore unico e centrale della rete: la rete è vista come l’interconnessione di tante reti, ciascuna con un suo gestore. Questo criterio di instradamento quindi non è più molto seguito.

=======================================================================

Routing Isolato

- È l’opposto del Routing Centralizzato in quanto non esiste un RCC ed ogni IS decide l’instradamento in modo autonomo senza scambiare informazioni con gli altri IS.

- Esempio: Backward Learning

Usato nei Bridge 802.1D (integrato dall’algoritmo di spanning tree poiché non è in grado di lavorare su reti magliate)

Ha il difetto di essere un routing “anarchico” e talvolta poco efficiente. In pratica i difetti opposti del routing centralizzato: se ogni router è autonomo nel calcolo dell’instradamento, la sua “lungimiranza” può essere molto limitata.

Di solito non viene utilizzato nei router, ma nei bridge.

Si può pensare comunque un suo utilizzo nei router con queste integrazioni:

Backward Learning

- Ogni pacchetto ha un campo in cui vengono sommati i costi di tutte le linee attraversate

- Gli IS osservano questo campo nei pacchetti ricevuti ed imparano quanto dista il mittente tramite la linea su cui è avvenuta la ricezione

- Occorre limitare la validità temporale delle annotazioni nella tabella in quanto questa tecnica non è in grado di rilevare se un cammino non è più disponibile

Esempio di routing isolato (fig. 14.7)

La tabella permette due scelte. Se giunge un pacchetto da vaxrom con costo inferiore si aggiorna la riga della tabella.

=======================================================================

Routing Distribuito

Si cerca di unire i vantaggi del centralizzato e dell’isolato:

- vantaggio R. centralizzato: ottimalità nel calcolo tabelle per la conoscenza completa della rete

- vantaggio R. isolato: indipendenza dei router nel calcolo delle tabelle

L’RCC è come “spalmato” sulla rete: il programma di calcolo delle tabelle non è più presente in un solo RCC ma viene distribuito su tutti i router che parlano fra di loro scambiandosi messaggi e portando avanti cooperativamente il lavoro di calcolo delle tabelle di instradamento.

- Utilizzato in varie reti proprietarie (es. Decnet, TCP/IP,...) e in OSI

- Ogni router calcola le sue tabelle dialogando con gli altri router e con gli end node (tramite meccanismi di Neighbor Greetings)

- Tale dialogo avviene tramite dei protocolli ausiliari a livello 3

- Esistono due approcci principali al routing distribuito:

- Algoritmi Distance Vector: è stato il primo realizzato, per gestire reti medio-piccole (fino ad un migliaio di nodi)

- Algoritmi Link State Packet: più sofisticato e recente, per gestire reti di grandi dimensioni

=======================================================================

Distance Vector

- Noto anche come algoritmo di Bellman-Ford

- Ogni nodo, quando modifica le proprie tabelle di instradamento, invia ai nodi adiacenti (router) un distance vector

- Il distance vector è un insieme di triple [Indirizzo (di destinazione) - hops - costo], sottoinsieme della tabella di instradamento del router che lo invia. Con esso il router comunica quali nodi è in grado di raggiungere, con quanti hops e con che costo.

- Ogni nodo memorizza per ogni linea l’ultimo distance vector ricevuto dal router all’altro estremo

La tabella di instradamento è un insieme di quadruple [Indirizzo (di destinazione) - hops - costo - linea], dove linea indica la linea d’uscita su cui ritrasmettere il messaggio destinato a Indirizzo.

In conclusione, ogni router dispone:

- di una Tabella di Instradamento

- di tanti Distance Vector quante sono le sue linee che lo collegano ad altri router

Esempio (fig. 14.8)

In questa figura il router B contiene il distance vector di A e viceversa.

Tabella di instradamento di A

| Indirizzo | Hops | Costo | Linea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 25 | 3 |
| 2 | 3 | 20 | 2 |
| 3 (router A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 15 | 3 |
| 5 | 7 | 55 | 1 |
| 6 | 4 | 23 | 1 |
| 7 (router B) | 1 | 5 | 3 |
| ..... | ..... | ..... | .... |

Si vede che è la tabella di instradamento di A perché l’IS di indirizzo 3, che è A, si raggiunge con 0 hops con costo 0 e dalla linea 0 (inesistente).

Ad esempio il router vicino B ha indirizzo 7 e si raggiunge con la linea 3 con 1 hop con costo 5.

Si esemplifica anche un’altra informazione che si può dedurre dalla tabella di instradamento: per raggiungere l’IS di indirizzo 1 si deve utilizzare la linea 3 (passando quindi per B) e sono necessari 5 salti con costo 25.

All’interno di B è presente un riassunto (distance vector) della tabella di instradamento di A

Distance Vector di A memorizzato in B

| Indirizzo | Hops | Costo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 30 |
| 2 | 4 | 25 |
| 3 (router A) | 1 | 5 |
| 4 | 3 | 20 |
| 5 | 8 | 60 |
| 6 | 5 | 28 |
| 7 (router B) | 2 | 10 |
| ..... | ..... | ..... |

Si vede che la tabella di instradamento di A è stata privata della colonna Linea, il numero di hops  è aumentato di 1 ad effetto del salto fra A e B, e il costo è aumentato del costo della linea tra A e B.

Questo D.V. informa B sui nodi raggiungibili passando per A, con quanti hops e con che costo (a B non interessa quale linea A utilizzerà per farlo).

In particolare la regola 7 dice che per raggiungere 7 (che è B stesso) passando per A, a B sono necessari 2 salti (B-->A-->B) ed un costo 10 (5+5): B sicuramente non sfrutterà questo instradamento per raggiungere se stesso!

Calcolo tabella instradamento

- Un router ricalcola la sua tabella di instradamento se:

- cade una linea attiva: si devono trovare instradamenti alternativi per le destinazioni che prima erano raggiunte tramite quella linea

- riceve un distance vector da un nodo adiacente diverso da quello precedentemente memorizzato

- Il calcolo consiste nella fusione (merge) di tutti i distance vector delle linee attive

- Se la tabella di instradamento risulta diversa da quella precedente, invia ai nodi adiacenti un nuovo distance vector

Ad esempio se un nodo A ha come vicini B, C e D, per ottenere la tabella di instradamento viene fatto il merge dei distance vector di B, di C e di D.

Esempio di Fusione di Distance Vector (fig. 14.11)

La linea 0 è fittizia ed indica l’IS stesso.

Se la nuova tabella è differente dalla precedente, la privo della colonna linea e la invio a tutti gli IS vicini. Ad una variazione della rete corrisponde una variazione di tabelle di instradamento ottenute con vari invii di distance vector tra i router, finché le tabelle si stabilizzano (si pensi come analogia al lancio di una pietra in uno stagno e al conseguente propagarsi delle onde). L’algoritmo richiede un certo tempo a stabilizzarsi, cioè non è velocissimo a convergere.

Caratteristiche del Distance Vector

- Vantaggi

- molto semplice da realizzare

- Svantaggi:

- Possono innescarsi dei loop a causa di particolari variazioni della topologia

- Converge alla velocità del link più lento e del router più lento

- Difficile capirne e prevederne il comportamento: nessun nodo ha una mappa della rete (è conosciuta solo indirettamente)

- L’algoritmo ha un worst case esponenziale.

Algoritmo limitato a reti con al max. un migliaio di nodi.

Utilizzo Distance Vector

Usato in:

- Decnet fase IV

- TCP/IP

- RIP (Routing Information Protocol)

- IGRP

=======================================================================

Link State Packet

- Ogni router impara il suo ambito locale: linee e nodi adiacenti

- Trasmette queste informazioni a tutti gli altri router della rete tramite un Link State Packet (LSP)

- Tutti i router, memorizzando i LSP trasmessi dagli altri router, si costruiscono una mappa completa della rete e possono costruirsi in totale autonomia la tabella di instradamento

Routing: Update Process

Ogni router, quando varia il suo ambito locale, genera un Link State Packet (LSP) che contiene:

- Stato di ogni link connesso al router

- Identità di ogni vicino connesso all’altro estremo del link (sulle LAN possono esserci migliaia di vicini)

- Costo del link

- Numero di sequenza per il LSP

- Checksum

- Lifetime

Esempio di LSP (fig 14.12)

Nel LSP non viene citato R4 perché non è adiacente. R1 lo trasmette a tutti gli altri router. L’insieme dei LSP è una rappresentazione della rete.

LSP flooding

- Il LSP è trasmesso in flooding su tutti i link del router

- I pacchetti LSP memorizzati nei router formano una mappa completa ed aggiornata della rete: il Link State Packet (LSP) Database

- Il LSP Database è la matrice delle adiacenze del grafo della rete

Esempio di grafo di rete e LSP Database (fig 14.13)

Calcolo delle tabelle di instradamento

- Ogni router calcola indipendentemente le sue tabelle di instradamento applicando alla mappa della rete l’algoritmo di Dijkstra o SPF (Shortest Path First): applicato ad un grafo pesato, ne calcola lo spanning tree, cioè i cammini più convenienti per raggiungere ogni altro nodo a partire da un nodo radice (il router stesso!)

- La complessità è ElogN dove E è il numero di link e N è il numero di nodi  (molto minore del distance vector)

La complessità minore implica che l’algoritmo è in grado, a parità di potenza di CPU, di gestire reti più grandi (10-100mila nodi).

Esempi di Alberi di instradamento e di Forwarding Table (fig. 14.16 e 14.17)

Per ogni nodo si ottengono un differente albero e quindi una differente tabella di instradamento.

Caratteristiche del Link State Packet

- Vantaggi:

- Può gestire reti di grandi dimensioni

- Ha una convergenza rapida

- Difficilmente genera loop, e comunque è in grado di identificarli ed interromperli facilmente

- Facile da capire: ogni nodo ha la mappa della rete

- Svantaggi:

- Molto complesso da realizzare (la prima implementazione ha richiesto a Digital 5 anni)

- Necessita di meccanismi speciali per le LAN

- È usato nello standard ISO 10589 (IS-IS) e nel protocollo OSPF (adottato in alcune reti TCP/IP)

Anti-Social