<><><><><><><><><><><><><x>-<….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….>-><><><><><><><><><><><><>

| Questo documento può essere liberamente distribuito purché` non modificato. Sono VIETATE la vendita e la	      |
| duplicazione integrale o parziale con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo.					      |

| L’autore decina ogni responsabilità su TUTTO…. 								      |

|										Anti-Social		      |

|______________________________________________________________________________________________|

Lezione  n. 1 - Il modello ISO/OSI parte 1

I livelli

- Per ridurre la complessità progettuale tutte le reti sono progettate a livelli (layers, levels)

- Il numero dei livelli, i loro nomi, il contenuto di ciascun livello differisce da rete a rete

- I livelli più alti sono vicini all’uomo

- I livelli più bassi sono vicini all’hardware

OSI Open Systems Interconnection

- Lo scopo di ciascun livello è quello di fornire servizi ai livelli superiori, mascherando come questi servizi sono implementati

- Nessun dato è trasferito direttamente da un livello N di un sistema al corrispondente livello N di un altro sistema: ogni livello passa dati e informazioni di controllo al livello sottostante, sino a quando si raggiunge il livello fisico che effettua la trasmissione

Livello1: Fisico

- Si occupa di trasmettere sequenze binarie sul canale di comunicazione

- A questo livello si specificano:

- tensioni dello 0 e dell’1

- tipi, dimensioni ed impedenza dei cavi

- tipi di connettori

- Il livello fisico è tipico dell’ingegneria elettronica

Livello 2: Data Link

- Ha come scopo la trasmissione affidabile di pacchetti di dati (frames)

- Accetta come input i frames (tipicamente poche centinaia di byte) e li trasmette sequenzialmente

- Verifica la presenza di errori aggiungendo delle FCS (Frame Control Sequence)

- Può gestire meccanismi di correzione di errori tramite ritrasmissione

Livello 3: Rete

- Questo livello gestisce l’instradamento dei messaggi

- Determina quali sistemi intermedi devono essere attraversati da un messaggio per giungere a destinazione

- Il livello 3 gestisce quindi delle tabelle di instradamento per ottimizzare il traffico sulla rete

Livello 4: Trasporto

A questo punto è come se tutti i sistemi fossero in grado di parlare direttamente fra di loro. Infatti:

- Fornisce servizi per il trasferimento dei dati end-to-end (cioè indipendenti dalla rete sottostante)

- In particolare il livello 4 può:

- frammentare i pacchetti in modo che abbiano dimensioni idonee al livello 3

- rivelare/correggere gli errori

- controllare il flusso

- controllare le congestioni

Livello 5: Sessione

- È responsabile dell’organizzazione del dialogo e della sincronizzazione tra due programmi applicativi e del conseguente scambio di dati

Livello 6: Presentazione

- Gestisce la sintassi dell’informazione da trasferire

- L’informazione è infatti rappresentata in modi diversi su elaboratori diversi (es. ASCII o EBCDIC)

Livello 7: Applicazione

- È il livello dei programmi applicativi, cioè di quei programmi appartenenti al sistema operativo o scritti dagli utenti, attraverso i quali l’utente finale utilizza la rete. Esempi  sono:

- VT:  Virtual Terminal, cioè connessione interattiva ad un elaboratore remoto (Telnet)

- FTAM: File Transfer and Access Management

- X.400: Posta elettronica

- X.500: Directory Service (guida degli indirizzi dei calcolatori mondiale)

Protocolli

- Il livello “N” di un elaboratore parla con il livello “N” di un altro elaboratore usando un protocollo di livello “N”