<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 23 - Il livello Network ed i Router parte 1

Indice degli argomenti

- Terminologia

- ES e IS

- Servizi Connessi e non

- Multiprotocol Router

- Brouter

- Tecniche di instradamento

=======================================================================

Terminologia

- Un dispositivo di rete contenente al suo interno almeno i livelli fisico, data link, network è detto nodo (la terminologia OSI corretta è system)

- I nodi che agiscono come mittente e destinatario finale dei dati sono detti ES (End system) o End Node

ES e IS

Tra due ES possono esserci diversi altri nodi che agiscono da intermediari e svolgono funzioni di instradamento. Questi nodi sono detti IS (Intermediate System) o Router.

Tipicamente gli ES implementano tutti e sette i livelli OSI, mentre gli IS sono limitati ai primi tre.

Funzionalità principale degli IS/Router: instradare i messaggi sulla rete per permettere ad ES non adiacenti di comunicare tra di loro.

Altri termini

Router

- Intermediate System (IS) usato dall'ISO

- Interface Message Processor (IMP) usato da Arpanet (Internet)

- Gateway usato impropriamente da IP (IP Gateway è un router)

End Node

- End System (ES) usato dall'ISO

- Data Terminal Equipment (DTE) usato da X.25

- Host usato in IP

Il livello Network

- Instrada i messaggi sulla rete

- Provvede a trovare instradamenti alternativi in caso di guasti (gestisce una topologia magliata)

- Può fornire sia servizi non connessi sia servizi connessi

- È molto sviluppato sugli IS, meno sugli ES (gli ES si riducono ad inserire la busta di network con poche informazioni)

Servizi Offerti

- Servizi connessi (CONS: Connection Oriented Services

- Il CCITT e le PTT li implementano in reti dati a pacchetto quali quelle conformi al protocollo X.25 (ISO 8208), anche per ragioni di tariffazione a volume.

- Servizi non connessi (CLNS: Connectionless Services) o Datagram

Sono adottati nelle reti proprietarie quali DECNET e TCP/IP e anche nelle reti OSI (ISO 8473).

| CARATTERISTICA | CONS | CLNS |
| --- | --- | --- |
| Connessione | Richiesta | Non possibile |
| Indirizzi | In fase di connessione | In ogni pacchetto |
| Ordine dei pacchetti | Garantito | Non garantito |
| Controllo di errore | A livello Network | A livello Transport |
| Controllo di flusso | Fornito | Non fornito |
| Negoziazione parametri | Sì | No |
| ID di connessione | Sì | No |

Prima di trasferire dei dati, a livello connesso bisogna fare una richiesta di connessione e la connessione poi viene instaurata. Alla fine la connessione deve essere chiusa.

Nei servizi connessi in fase di connessione bisogna fornire l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del destinatario. La (sotto)rete di comunicazione restituisce una label (o handle o ID) da inserire nei pacchetti successivi per indicare la trasmissione su quella connessione.

Nei protocolli non connessi di livello 3 dovremo invece sempre indicare mittente e destinatario in ogni pacchetto.

L’ordine dei pacchetti è garantito solo nei servizi connessi.

Data la poca “fiducia” nella sottorete di comunicazione, anche con i servizi connessi viene fatto un controllo di errore a livello transport: i sostenitori dei servizi non connessi trovano quindi inutile farlo anche a livello network (per ogni controllo di errore si impiega del tempo di CPU, e quindi si rallenta la rete).

Anche se sembra un controsenso rispetto alla tabella, per le reti di calcolatori i servizi di livello3 non connessi sono migliori. Tutte le architetture di rete proprietarie usano a livello 3 servizi non connessi.

=======================================================================

Multiprotocol Router (collega LAN e WAN eterogenee)

Fig. 14.3

Mentre la standardizzazione a livello 1 e 2 è ormai perfetta, e quindi le varie LAN e WAN sono in grado di gestire molti protocolli sulla stessa scheda, a livello 3 non esiste ancora un processo di standardizzazione (c’è una proposta OSI che è lo standard “de jure”, c’è uno standard “de facto” che è il TCP/IP, e poi tante altre architetture come DECNET, ecc...).

Il Multiprotocol Router deve poter trattare le diverse architetture di livello3, incompatibili fra loro, tutte in modalità nativa. Quindi avrà tanti processi software quante sono le architetture di rete da trattare. Purtroppo infatti anche se nell'esempio sulle varie torri appaiono gli stessi blocchi, essi variano da un protocollo ad un altro. Ad esempio la tabella di instradamento conterrà indirizzi, ma nelle tre reti i formati di indirizzo sono diversi (in Decnet faseIV sono su 2 bytes, TCP/IP su 4 bytes, Osi può avere indirizzi su 20 bytes). Quindi c'è  differenza nel formato delle tabelle di instradamento e incompatibilità. Ogni modulo tratta quindi un solo livello3.

I router sono indirizzati esplicitamente a livello 2 cioè i router sono “visibili” sulla rete (non sono come i bridge che sono trasparenti).

Un pacchetto arriva quindi a livello 1, viene passato a livello 2 MAC, a livello2 LLC. Nell’Header di  LLC c'è il Protocol Type (ricordiamo che il livello 2 LLC multiplexa più protocolli sulla stessa LAN): questo è una specie di “puntatore” al processo software che nel Multiprotocol Router deve gestire quel pacchetto, a cui quindi viene passato.

Quando ad es. arriva dalla LAN#1 un pacchetto di tipo TCP/IP e deve andare sulla WAN#2, il pacchetto viene inviato alla torre TCP/IP:

- se è un pacchetto di dati il processo di forwarding consulterà le tabelle di instradamento del TCP/IP ed instraderà il pacchetto sulla WAN#2

- se è un pacchetto di servizio per il calcolo delle tabelle di instradamento allora andrà all'algoritmo di calcolo delle tabelle di instradamento che provvederà, se necessario, ad aggiornarle.

Similmente per un pacchetto Decnet ecc...

I router più moderni supportano anche 18 protocolli di rete diversi.

Nel caso più banale, invece, un router (es. TCP/IP) avrà un solo processo da attivare: router monoprotocollo.

=======================================================================

Brouter  (Bridge+Router)

È un Multiprotocol Router in grado di avere oltre ai processi per trattare i singoli protocolli, un processo generico in grado di trattare i protocolli in “modalità” bridge.

Nell’ambito dei Brouter si può specificare, protocollo per protocollo, il funzionamento che i brouter stessi devono avere, ovvero:

- Router (solo per i protocolli di cui implementano l'algoritmo di routing)

- Bridge

- non trattare un dato protocollo (e quindi “confinarlo” localmente)

=======================================================================

Router vs. Bridge

Indirizzamento

- I router sono indirizzati esplicitamente, la presenza dei bridge (trasparent, non source-routing) è ignorata dai nodi

Instradamento

- I router ricevono e usano molti tipi di informazioni (indirizzi L2-MAC e L3, dati scambiati con altri router), i bridge usano solo gli indirizzi di mittente e destinatario di livello2 (L2-MAC)

Buste

- I router operano sulle buste di livello3 e possono dividere o riunire i messaggi in frammenti, per adattarli a reti con diversa lunghezza dei pacchetti ( es. Ethernet e Token-ring). I bridge non toccano mai il contenuto del campo dati (a meno di casi particolari ove è implementato un frammento di livello3)

Forwarding

- I router inoltrano i messaggi cambiando gli indirizzi di livello2. I bridge non modificano gli indirizzi.

Priority

- I router possono differenziare i messaggi per priorità

Security

- In generale i router sono più sicuri poiché processano di più l'informazione.

=======================================================================

Tecniche di instradamento

Variano in funzione dell'architettura di rete (non c’è sufficiente standardizzazione a livello3).

Esistono tre tecniche principali:

- Routing by network address

- Label swapping

- Source routing

Ogni cosa discussa a livello 3 è specifica di una architettura di rete.

La discussione seguente sarà relativa agli aspetti comuni alle varie architetture.

Routing by network address (più comune e diffusa)

- Mittente e Destinatario del pacchetto vengono specificati inserendo nel pacchetto di livello 3 il loro indirizzo

- Gli IS usano l'indirizzo di destinatario come chiave di accesso alla tabella di instradamento

- Tecnica usata in IP, Decnet, OSI

Il pacchetto di livello 3 viene generato da una stazione e rimane immutato per tutto il percorso fino al destinatario.

Label swapping

- Generalmente usata nei protocolli connessi

- L'instradamento viene deciso in fase di connessione ed identificato da una label.

- Il nodo che richiede la connessione fornisce sia l’indirizzo di mittente che quello di destinatario. La rete, una volta aperta la connessione, rende al nodo una label.

- La label viene inserita nel pacchetto di livello3 invece degli indirizzi

- Ogni IS utilizza la label come chiave di accesso alla tabella di instradamento e la sostituisce con una nuova label (da cui il termine label swapping) letta dalla tabella, assieme all’indicazione della rete su cui instradare il pacchetto

- Adottata da APPN (Advanced Peer to Peer Network) di IBM (che sta rimpiazzando la SNA ) e da ATM

Source Routing

- L'instradamento viene deciso dalla stazione mittente

- È una tecnica simile a quella usata nei bridge token ring (ma è un source routing più proprio, con indirizzi di livello 3)

- È impiegata in APPN+/HPR (High Performance Router)

Anti-Social