<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 10 - IL PROGETTO IEEE 802

Indice degli argomenti

- Il progetto IEEE802

- Il livello fisico

- Il livello data link

- MAC: Media Access Control

- LLC: Logical Link Control

===============================================================

IEEE associazione mondiale degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici.

L'IEEE 802 è stata delegata dall'OSI per le reti locali (standardizzazione di tutte le reti locali).

Per quanto riguarda il cablaggio degli edifici si tende al Cablaggio Strutturato EIA/TIA 568.

Da luglio 94 quest'ultimo è stato standardizzato in ISO/IEC 11801.

Con detto cablaggio possono essere installate: Lan, building automation e telefoni.

Il progetto 802 si appoggia sia su mezzi proprietari (es. cavo giallo), sia sul cablaggio strutturato (doppini e fibre)

ISO/OSI, IEEE 802, EIA/TIA 568

| Applicazione PABX |  |
| --- | --- |
| Presentazione |  |
| Sessione |  |
| Trasporto |  |
| Rete |  |
| IEEE 802 EIA/TIA 568 (in futuro ISO/IEC 11801) | Data Link |
|  | Fisico |

=============================================================

Il progetto IEEE 802

(local and Metropolitan Area Network)

LIVELLO

Interfaccia unificata con il livello network				NETWORK

-----------------------------------------------------------------------------------------

LLC		802.2 LLC   ISO 8802.2					LIVELLO

DATA LINK

MAC	802.3		802.4		802.5		802.6 		FDDI

--------	ISO		ISO		ISO		ISO		ISO

8802.3		802.4		8802.5		8802.6		9314

CSMA/CD	TOKEN	TOKEN	DQDB		FDDI

BUS		RING

LIVELLO FISICO

Tecnologie trasmissive differenziate.

Le “torrette” sono a cavallo fra il livello fisico ed il data link dell’OSI.

Nel progetto 802 sono chiamate MAC a cui si sovrappone LLC. Ogni livello fisico ha un MAC associato.

Sopra ogni particolare MAC viene utilizzato sempre lo stesso LLC che maschera la peculiarità della LAN usata e fa sì che tutte le LAN si presentino al livello network esattamente allo stesso modo (802.2).

===============================================================

IEEE 802.1

- IEEE 802.1 è lo standard che contiene le specifiche generali del progetto 802

- IEEE 802.1 è uno standard composto da molte parti tra cui:

- PART A: Overview and Architecture

- PART B: Addressing Internetworking and Network 						Management

- PART D: MAC Bridges

===============================================================

Il DATA LINK nelle LAN

- Le LAN sono reti di tipo broadcast in cui ogni stazione a livello data link riceve i frame inviati dalle altre stazioni

- Il data link broadcast può essere realizzato sia con topologie broadcast quali il bus, sia con topologie punto a punto quali l'anello

- I canali trasmissivi sono sufficientemente affidabili è non è necessario in genere correggere errori a questo livello.

===============================================================

I Sottolivelli

- Per tener conto delle precedenti peculiarità il progetto IEEE 802 ha suddiviso il livello Data Link in due sottolivelli

- LLC Logical Link Control

- MAC Media Access Control

LLC (Logical Link Control)

- È l'interfaccia comune a tutte le LAN verso il livello network

- I servizi e i protocolli di questo sottolivello sono descritti nello standard IEEE 802.2

MAC (Media Access Control)

- È specifico per ogni lan e risolve il problema della condivisione del mezzo trasmissivo

- Esistono vari tipi di MAC: ad allocazione di canale fissa o dinamica, deterministici o statistici, ecc.

| MAC | 802.3 Ethernet | 802.5 T. ring | 802.6 DQDB | FDDI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLISIONE | X |  |  |  |
| TOKEN(gettone) |  | X |  | X |
| PRENOTAZIONE |  |  | X |  |

La nazionalità presunta del progettista delle reti a collisione è italiana (caos), di quelle a token è tedesca (ordine), di quelle a prenotazione è inglese (code).

===============================================================

IEEE 802.3 (CSMA/CD)	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

- Topologia: Bus

- Cablaggio: bus, stella

- Arbitraggio del canale trasmissivo: tramite contesa

- Tipologia del protocollo: non deterministico

- Velocità trasmissiva: 10 Mb/s

- Throughput massimo: 4 Mb/s

- Evoluzione della rete Ethernet proposta da Digital, Intel, Xerox (DIX)

===============================================================

IEEE 802.4 (Token Bus)

- Topologia: bus

- Cablaggio: bus

- Arbitraggio del canale trasmissivo: token

- Tipologia del protocollo: deterministico

- Velocità trasmissiva: 10 Mb/s

- Throughput massimo: 8 Mb/s

- Standard di rete utilizzato in ambito di fabbrica specialmente in relazione al MAP (Manifacturing Automation Protocol di General Motors)

===============================================================

IEEE 802.5 (Token Ring)

Solo chi ha il token può trasmettere. Le stazioni si passano ordinatamente il token fra di loro. Una stazione che deve trasmettere deve aspettare che arrivi il token, catturarlo, trasmettere, aspettare di aver finito di trasmettere e quindi ri-immettere il token nella rete.

Quindi l’accesso è estremamente ordinato.

- Topologia: Anello

- Cablaggio: stella o doppio anello

- Arbitraggio del canale trasmissivo: token

- Tipologia del protocollo: deterministico

- Velocità trasmissiva: 4 o 16 Mb/s

- Throughput massimo: 3 o 12 Mb/s

- Evoluzione della rete Token Ring proposta da IBM in alternativa a Ethernet

Ethernet ha prestazioni molto buone e superiori a T.R. quando il carico è basso perché per trasmettere non occorre aspettare il testimone (token).

===============================================================

IEEE 802.6 (DQDB: Distibuited Queue Dual Bus)

Tutte le stazioni devono mettere in coda i pacchetti che vogliono trasmettere. Tutte le stazioni devono partecipare nella gestione della coda distribuita.

- Topologia: doppio bus

- Cablaggio: doppio bus (in questo caso non c’è tolleranza ai guasti), doppio anello

- Arbitraggio del canale trasmissivo: prenotazione

- Tipologia del protocollo: deterministico

- Velocità trasmissiva: sino a 155 Mb/s (in realtà il throughput di un utente può variare da 2 a 30 Mb/s)

- Standard per reti metropolitane approvato anche in sede CCITT

===============================================================

ISO 9314 (FDDI: Fiber Distribuited Data Interface)

- Topologia: Anello

- Cablaggio: Doppio anello o stella

- Arbitraggio del canale trasmissivo: token

- Tipologia del protocollo: deterministico

- Velocità trasmissiva: 100 Mb/s

- Throughput massimo: 80 Mb/s

- Primo standard per reti locali concepito per operare su fibra ottica

Anti-Social